Załącznik Nr 4

do Decyzji Nr OŚR7624/19/06 z dnia 17-03-2006R.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. WPROWADZENIE

Przedsięwzięcie o nazwie „Gospodarka ściekowa w Tychach” zostało podjęte 
w związku z potrzebą ochrony wód rzek Gostyni i Mlecznej przed zanieczyszczeniem oraz 
w związku z potrzebą uporządkowania gospodarki ściekowej i podniesienia atrakcyjności gospodarczej (turystycznej) miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód 
i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta Tychy do wymagań Polski 
i Unii Europejskiej, a tym samym, podjęcie działań na rzecz realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Powyższe cele zamierza się osiągnąć poprzez:

- budowę i rozbudowę systemu kanalizacji w 10 dzielnicach miasta,

- rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową,

- budowę i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej w tych dzielnicach,

- stopniową likwidację bezpośrednich zrzutów ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych,

W myśl Artykułu 4 pkt 2 Dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji (rurociągów, kanałów otwartych itp.) będzie przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, jeśli państwa członkowskie uznają, że wymóg taki wynika z charakterystyki tego przedsięwzięcia. Wg Aneksu II do Dyrektywy 97/11/WE przedmiotową inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć w zakresie infrastruktury (pkt 10)  - przedsięwzięcie rozwoju miast (ppkt a) oraz prac kanalizacyjnych (ppkt. f). Budowa „sieci kanalizacyjnych, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków” (wg § 3 pkt.1 ppkt. 72a w/w Rozporządzenia) zakwalifikowana została jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w całości na terenie 
i w granicach administracyjnych miasta Tychy. Obszar Tychów usytuowany jest pomiędzy kompleksami Puszczy Pszczyńskiej, a lasami katowicko-murckowskimi, w niedalekiej odległości od Beskidu Śląskiego. Miasto położone jest w odległości 30 km od Katowic przy skrzyżowaniu trasy międzynarodowej Warszawa – Wiedeń oraz krajowej: Opole – Kraków.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią:

- na północy: Katowice,

- na wschodzie: Mikołów i Wyry,

- na południu: Kobiór i Bojszowy,

- na zachodzie: Lędziny.

W obecnych granicach administracyjnych Tychy obejmują obszar 81,72 km2, a w ich skład wchodzi 10 dzielnic.

Infrastruktura techniczna i podziemne uzbrojenie terenu miasta Tychy pozostaje w stanie znacznego zróżnicowania. Tereny osiedli śródmiejskich z zabudową wysoką i tereny zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio do nich przylegające są dobrze uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się w dzielnicach obrzeżnych miasta: Wilkowyje, Mąkołowiec, Czułów, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice. W powyższych dzielnicach wyposażonych w sieć wodociągową, praktycznie nie istnieje system kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub istnieją tylko fragmenty sieci często wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np. kanałem deszczowym odprowadzane są ścieki sanitarne trafiające w efekcie do rowów i cieków powierzchniowych.

Problemem jest także odprowadzenie wód opadowych, które z uwagi na budowę hydro-geologiczną górnych warstw gruntu (wysoki poziom wód podskórnych i warstwy nieprzepuszczalne) stanowią uciążliwość powodując podtopienia i zalania przy intensywnych opadach.

Równie dotkliwe są problemy z gospodarką ściekami w dzielnicy Stare Tychy, gdzie wprawdzie istnieje sieć kanalizacyjna (głównie ogólnospławna), ale przemieszanie systemów, niewłaściwe podłączenia, stan techniczny kanałów oraz braki w uzbrojeniu, skutkują zrzutem nieoczyszczonych ścieków do środowiska oraz uciążliwością dla mieszkańców, wynikającą z zatapiania najniższych kondygnacji w okresach deszczowych wodami opadowymi zmieszanymi ze ściekami sanitarnymi.

Geograficzne rozmieszczenie uzbrojenia wskazuje, że tylko ok. 1/3 obszaru miasta posiada kanalizację sanitarną i deszczową. Stan ten jest dodatkowym ograniczeniem w rozwoju miasta, które chce swe funkcje mieszkaniowe przenosić do dzielnic podmiejskich, licząc na dalszy rozwój budownictwa indywidualnego.

Na dzień dzisiejszy, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie uzbrojenia terenu, należy wybudować lub zmodernizować sieci kanalizacyjne dla około 17 tys. obecnych mieszkańców północnych dzielnic miasta, Starych Tychów i Cielmic (docelowo będzie to ok. 21 tys. mieszkańców) oraz przeprowadzić prace modernizacyjne istniejących rowów i potoków, uwzględniając wymianę wodociągów azbesto-cementowych głównie tam, gdzie prowadzone będą roboty kanalizacyjne.

Inwestycje te są tym bardziej uzasadnione, gdyż miejska oczyszczalnia ścieków posiada rezerwę, pozwalającą przyjąć i oczyścić wszystkie ścieki i jest obecnie modernizowana, by spełnić wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej.

Ścieki z kanalizacji, która będzie wybudowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, będą kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Urbanowice. Oczyszczalnia znajduje się na obrzeżu terenów przemysłowych, w odległości około 200 m od rzeki Gostyni, która jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków.

Lokalizację inwestycji na tle miasta przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Decyzji.

Poprzez realizację przedsięwzięcia „Gospodarki ściekowej w Tychach” i pozostałych najpilniejszych zadań, wybudowane lub zmodernizowane zostanie łącznie 322,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz uregulowane zostanie 32,2 km rowów i potoków.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, w części dla której taki plan jest aktualny. Dla pozostałej części miasta Tychy, gdzie plan utracił ważność, warunki zabudowy dla przedsięwzięcia ustalone  zostały w Decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie składało się z:

- budowy nowego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- rozbudowy istniejącej sieci,

- rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, poprzez zmianę przyłączenia kolektorów sanitarnych i wykorzystanie istniejących odcinków jako kanalizacji deszczowej,

- modernizacji zniszczonych odcinków sieci sanitarnej poprzez wybudowanie nowych kolektorów,

W szczególności inwestycja obejmie następujące działania, które będą miały wpływ na środowisko:

- przygotowanie terenu budowy, obejmujące: zajęcie i wydzielenie terenu, organizację zaplecza budowy, ewentualne usuwanie zieleni,

- wykonywanie wykopów, usuwanie urobku, deponowanie urobku na terenie budowy,

- dowóz materiałów do budowy, składowanie materiałów na terenie budowy,

- układanie rur, przełączenia kanalizacji ogólnospławnej,

- budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów na terenie oczyszczalni,

- układanie rur kanalizacji deszczowej,

- likwidacja wykopów, postępowanie z urobkiem z wykopów, porządkowanie terenu, naprawa szkód, doprowadzanie terenu do stanu poprzedniego (odtworzenie zieleni).

W związku z robotami w terenie będą powstawały uciążliwości i oddziaływania powodowane przez:

- ruch pojazdów i maszyn budowlanych – powodujący zanieczyszczenie powietrza oraz hałas,

- ograniczenia dostępu do terenu – powodujące osobisty dyskomfort właścicieli działek,

- ograniczenia ruchu na drogach, zmiany organizacji ruchu – powodujące wzrost ryzyka wypadków oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy.

Przedsięwzięcie będzie polegało na układaniu rurociągów w wykopach o głębokości do 5 metrów. W trakcie trwania robót będzie zajmowany teren niezbędny do ułożenia rur. Roboty będą prowadzone w ograniczonym czasie i na jednym odcinku będą trwały krócej niż 6 miesięcy. Skutki prowadzonych robót będą odwracalne. Urobek z wykopów będzie odkładany na pryzmy oddzielnie dla warstwy rodnej, podglebia i materiału płonego. Po ułożeniu rur urobek będzie układany w wykopie w kolejności, zapewniającej odtworzenie warstw gruntu.

4. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało rozpatrzone z trzech wariantach:

- Wariant I zakłada podział terenów projektowanej kanalizacji sanitarnej na zlewnie dwóch istniejących oczyszczalni ścieków: miejskiej oczyszczalni ścieków Urbanowice i przemysłowej oczyszczalni ścieków Czułów.

- Wariant II zakłada, że ścieki powstające w zlewni projektowanej kanalizacji sanitarnej w całości kierowane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w Urbanowicach.

- Wariant III zakłada podział terenów projektowanej kanalizacji sanitarnej na zlewnie pięciu oczyszczalni ścieków:

- istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków Urbanowice,

- istniejącej przemysłowej oczyszczalni ścieków Czułów,

- projektowanej oczyszczalni ścieków Wilkowyje,

- projektowanej oczyszczalni ścieków Wartogłowiec,

- projektowanej oczyszczalni ścieków Cielmice.

Warianty te były analizowane pod względem technicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. W efekcie porównania wariantów został wskazany wariant najefektywniejszy, to znaczy taki, który zapewni realizację celów przy najniższych kosztach. Wariantem tym jest wariant II.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje inwestycje ujęte w rekomendowanym wariancie II „Gospodarki ściekowej w Tychach”,  który po uszczegółowieniu, w tym uwzględnieniu uwag i postulatów ze spotkań z mieszkańcami, przedstawia się następująco:

- projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna:					157,8 km,

w tym projektowane rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:			14,5 km,

- projektowane pompownie ścieków sanitarnych:					24 szt.,

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej:					133,5 km,

- modernizowana sieć kanalizacyjna będąca w efekcie:

- siecią deszczową:								22,8 km,

- siecią sanitarną:									8,2 km,

- regulacja rowów i potoków							32,2 km.

Ścieki powstające w zlewni projektowanej kanalizacji sanitarnej w  całości kierowane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w Urbanowicach. Zaprojektowano rozdzielczy system kanalizacji.

Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczący kanalizacji zebrano w poniższej tabeli:

TABELA 1

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

| Wyszczególnienie | Jednostka | Zakres rzeczowy | Pozostałe pilne inwestycje | Zakres rzeczowy razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjna | km | 142,3 | 1,0 | 143,3 |
| Rurociągi tłoczne | km | 14,2 | 0,3 | 14,5 |
| Kanalizacja sanitarna razem | km | 156,5 | 1,3 | 157,8 |
| Pompownie ścieków | szt. | 23 | 1 | 24 |
| Kanalizacja deszczowa | km | 129,1 | 4,4 | 133,5 |
| Zamiana istniejącej kanalizacji: - na kanalizację sanitarną, - na kanalizację deszczową | km | 8,2 22,8 | - | 31,00 w tym: 8,2 22,8 |
| Regulacja rowów i potoków | km | 9,3 | 22,9 | 32,2 |

Zakres rzeczowy wymienionych inwestycji (prace główne) będzie obejmował również wymianę wodociągów z azbesto-cementu, znajdujących się w pasie inwestycyjnym oraz wymianę wodociągów kolidujących z realizowaną siecią, jeśli będą w złym stanie technicznym, a także odtworzenie nawierzchni ulic (z nakładką asfaltową), terenów zielonych itp. Dodatkowo, aby można było określić rozmiar nieszczelności istniejących sieci w pozostałych rejonach miasta oraz niezbędne nakłady modernizacyjne zaproponowano, aby w ramach wsparcia technicznego przeprowadzić kompleksowe badania sieci kanalizacyjnej (monitoring sieci).

- ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięć i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane będą przeprowadzane etapami. Do kanalizacji będą podłączane kolejno dzielnice począwszy od położonych najbliżej oczyszczalni w Urbanowicach. Po zrealizowaniu inwestycji zostaną nasadzone drzewa i krzewy, usunięte na czas budowy.

Po zakończeniu budowy i modernizacji nie będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

Na etapie budowy sieci wystąpią czasowe, lokalne i odwracalne zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu w postaci wykopów pod rurociągi i czasowych zwałowisk gleby (humusu) oraz gruntu z wykopów (piasek, pospółka, żwir). Formy te ulegną likwidacji po ułożeniu rurociągów i zainstalowaniu przepompowni ścieków. Wymienione okresowe przekształcenia nie spowodują trwałego zubożenia wartości krajobrazowych w mieście.

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania przedmiotowej inwestycji na otaczające środowisko (na etapie realizacji) będzie właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów.

Z chwilą ułożenia przewodów kanalizacyjnych oraz zamontowania korpusów przepompowni, które wypełnią swoją objętością część przestrzeni wykopów, pozostanie niewykorzystana część gruntu, która stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i nie powodować zanieczyszczenia nawierzchni jezdni.

Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w oparciu o technologię rur jednego 
z wymienionych materiałów tj. PEHD, PP, PVC lub kompozytu żywicy, włókna szklanego oraz piasku kwarcowego.

Funkcjonowanie systemu kanalizacji (przepompowni ścieków) jest obarczone ryzykiem wystąpienia sytuacji awaryjnych, polegających na przerwach w dostawie prądu.

Z uwagi na to system posiadał będzie sprawne urządzenie do zasilania dwustronnego, przełączane automatycznie na innych kierunek zasilania lub z własnego agregatu.

- RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

Działania, podejmowane w kontekście realizacji przedsięwzięcia będą obejmowały etapy:

- budowy,

- eksploatacji,

Etap budowy

Oddziaływania negatywne, nietrwałe:

- zagrożenie hałasem i wibracjami, powodowanymi pracą maszyn budowlanych i środków transportu,

- emisja zanieczyszczeń do powietrza wskutek wzmożonego ruchu środków transportu, pracy maszyn i urządzeń, napędzanych silnikami spalinowymi oraz emisja wtórna pyłów z terenu placu budów i dróg transportowych,

- okresowe zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu,

- obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej przy odwadnianiu wykopów pod układanie sieci i przepompownie.

Oddziaływania pozytywne, trwałe:

- wykorzystanie nadmiaru gruntów z wykopów do rekultywacji terenów zdegradowanych i poeksploatacyjnych, a w związku z tym oszczędność powierzchni terenu i zasobów kopalin, które musiałyby być na ten cel zaangażowane,

- rekultywacja wyrobisk i nieużytków z wykorzystaniem nadmiaru gruntu mineralnego z wykopów pod kanalizację i przepompownie,

- likwidacja nieszczelnych zbiorników wybieralnych - stanowiących źródło zanieczyszczenia wód i gruntu.

Inne oddziaływania trwałe:

- likwidacja zieleni śródpolnej na trasie przebiegu sieci kanalizacyjnych i w miejscach lokalizacji przepompowni oraz dróg dojazdowych,

- wyłączenie części gruntów wskutek trwałego zainwestowania obiektami infrastruktury sieciowej, np.: przepompownie, drogi dojazdowe itp.

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji systemu kanalizacji nie przewiduje się zwiększenia emisji zanieczyszczeń zarówno do powietrza, jak i do wód (powierzchniowych i podziemnych).

Nie będą wytwarzane również odpady.

Oddziaływania pozytywne, trwałe:

- poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w mieście,

- zmniejszenie do minimum ilości zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych, wprowadzanych w sposób niekontrolowany do gruntu i wód,

- zmniejszenie do minimum dopływu ładunków zanieczyszczeń, stanowiących przyczynę degradacji ekosystemów wodnych rzek na terenie miasta,

- trwała eliminacja bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do środowiska, powodujących eutrofizację ekosystemów wodnych,

- trwałe zainwestowanie terenu w elementy systemu kanalizacji,

- stworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

Oddziaływania negatywne, trwałe:

- emisja hałasu z lokalnych przepompowni (bez przekroczenia dopuszczalnych norm).

Oddziaływania negatywne, nietrwałe:

- awarie związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych i przepompowni,

W poniższej tabeli nr 2 przedstawiono szacunkowo ilości ładunków zanieczyszczeń, odprowadzanych do środowiska obecnie i po wykonaniu wszystkich inwestycji.

TABELA 2

Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do środowiska

| Określenie ładunku zanieczyszczeń | wielkość ładunku [kg/d] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obecnie* | Po realizacji przedsięwzięcia |  |
| BZT5 | 725,8 |  | 117,7 |
| ChZT | 1 956,5 |  | 322,7 |
| Zawiesina ogólna | 912,5 |  | 162,4 |
| Azot ogólny | 210,9 |  | 21,0 |
| Fosfor ogólny | 29,02 |  | 2,3 |

Zaniechanie przedsięwzięcia spowoduje natomiast zwiększenie zanieczyszczenia wód w porównaniu ze stanem obecnym. Wraz ze wzrostem liczby ludności nastąpi dalsze zwiększenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do gruntu. Zanieczyszczenie wód rzek i potoków może wpłynąć negatywnie na atrakcyjność rekreacyjną terenów zielonych w Tychach oraz ograniczyć możliwości rozwoju miasta.

W dłuższej perspektywie należy spodziewać się wystąpienia następujących skutków:

- stopniowej degradacji zasobów wodnych na obszarze zlewni rzek Mlecznej i Gostyni i ich dopływów (potoki Wilkowyjski, Mąkołowski, Tyski),

- eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym jezior i zbiorników wodnych,

- pogorszenia stanu bakteriologicznego i chemicznego wód,

- zubożenia ekosystemów na terenach zielonych (rekreacyjno-wypoczynkowych) miasta,

- kulturowego zacofania lokalnych społeczności, zwłaszcza w zakresie warunków sanitarno-higienicznych,

- braku podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego

- sankcji karnych, które mogą być nałożone w związku z niewykonaniem zadań własnych przez gminę.

Efektem wtórnym zaniechania przedsięwzięcia będzie brak możliwości właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Urbanowicach. Koszty oczyszczania będą większe niż w przypadku jej dociążenia ściekami z terenów dotąd nie objętych kanalizacją. Mniej obciążona oczyszczalnia będzie miała gorsze warunki usuwania zanieczyszczeń i będzie trudniejsza w eksploatacji, a jednostkowe koszty oczyszczania będą większe.

W przypadku zaniechania przedsięwzięcia do wód i gruntów (docelowo w 2015 r.) będą odprowadzane zanieczyszczenia od 12 537 mieszkańców. W poniższej tabeli 3 zestawiono oszacowanie ich ilości w ciągu doby i roku.

TABELA 3

Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane bezpośrednio do środowiska w przypadku zaniechania przedsięwzięcia

| Określenie ładunku zanieczyszczeń |  | Dobowa wielkość ładunku [kg] | Roczna wielkość ładunku [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | 889,3 |  | 324,6 |
| ChZT | 2 397,4 |  | 875,1 |
| Zawiesina ogólna | 1 118,2 |  | 408,1 |
| Azot ogólny | 88,9 |  | 32,5 |
| Fosfor ogólny | 14,1 |  | 5,1 |